COD:300

CINTA 3M ANTIDESLIZANTE SAFETY WALK CONFORMABLE

Material recubierto antideslizante con respaldo de aluminio autoadhesivo.

Medidas:
100mm X 18 Mt
50mm X 18 Mt
25mm X 18 Mt

Color:
Negro

Características Generales:
* Espesor: 0.7 – 1.0 mm
* Resistencia:
* Impacto (rotura) : Excelente
* Desgaste (rotura por desgaste de calzado): Muy Buena
* Inmersión (7 días a temp. 20° C):
* Agua: Excelente
* Agua de mar: Muy Buena
* Nafta: Excelente

Instrucciones de Aplicación:
* Limpie perfectamente la superficie , con la ayuda de Scotch Brite y agentes disolventes de la suciedad contaminante eliminando todos los residuos de jabón, shampoo, aceites, etc.
Si es necesario utilice alcohol como ultima acción limpiadora y desplazante de la humedad.
* Asegúrese de que la superficie este completamente seca, antes de aplicar las tiras SAFETY WALK.
* Desprenda el papel protector comenzando por una de las orillas de la tira, colóquela firmemente sobre la superficie, continúe desprendiendo el papel protector y presione sobre la superficie de la tira de la orilla a orilla.
* Para una mejor adhesión del material, presione usando un rodillo o martillo de goma. Asegúrese de que no queden burbujas de aire atrapadas, y que las orillas estén bien pegadas.
* Esperar por lo menos 12 horas, antes de utilizar el área donde fueron aplicadas las tiras SAFETY WALK.

COD:301

CINTA 3M ANTIDESLIZANTE SAFETY WALK  RESILEN

Material de textura fina antideslizante autoadhesiva.

Medidas:
50mm X 18 Mt
25mm X 18 Mt

Color:
Transparente

Características Generales:
* Espesor: 0.6 – 0.9 mm
* Resistencia: * Impacto (rotura): Excelente
* Desgaste (rotura por desgaste pie desnudo): * Muy Buena
* Inmersión (7 días a temp. 20° C): * Agua: Excelente
* Agua de mar: Bueno
* Nafta: Regulares
* Detergentes: Buena

Instrucciones de Aplicación:
* Limpie perfectamente la superficie , con la ayuda de Scotch Brite y agentes disolventes de la suciedad contaminante eliminando todos los residuos de jabón, shampoo, aceites, etc.
Si es necesario utilice alcohol como ultima acción limpiadora y desplazante de la humedad.
* Asegúrese de que la superficie este completamente seca, antes de aplicar las tiras SAFETY WALK.
* Desprenda el papel protector comenzando por una de las orillas de la tira, colóquela firmemente sobre la superficie, continúe desprendiendo el papel protector y presione sobre la superficie de la tira de la orilla a orilla.
* Para una mejor adhesión del material, presione usando un rodillo o martillo de goma. Asegúrese de que no queden burbujas de aire atrapadas, y que las orillas estén bien pegadas.
* Esperar por lo menos 12 horas, antes de utilizar el área donde fueron aplicadas las tiras SAFETY WALK.

DOD:302

CINTA 3M REFLECTIVA PARA TRANSPORTE GRADO DIAMANTE

La CINTA 3M REFLECTIVA PARA TRANSPORTE GRADO DIAMANTE cumple con todos los requisitovs FMVSS* 108, incluyendo la marca de Certificacion DOT-C2.

Normas:
• Cumplen o sobrepasan todos los requisitos FMVSS* 108, incluyendo la Marca de Certificación DOT-C2 de los EE. UU.
*FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standard (Norma de Seguridad Federal de Automotores de los EE. UU.)

Características:
• Gran angularidad a casi 90° desde la perpendicular.
• Fácil de aplicar
• Adhesivo sensible a la presión agresivo
• Protector del adhesivo fácil de remover
• Disponible con pre-enmascarado
• Tiras precortadas, o cortadas en rollo.
• Durable
• Bordes presellados
• Estructura no metálica para evitar la corrosión

Mantenimiento del producto:
Limpieza: Se recomienda lavado rutinario para máximo funcionamiento.
Se recomiendan los siguientes métodos de limpieza:
• Lave utilizando esponja, paño o cepillo suave con agua y detergente.
• Máquina de lavado automático.
• Lavado manual de alta presión normal (1200 Lbs./pulg2 sosteniendo la manguera por lo menos a 30 cm de la superficie a un ángulo menor de 45° de la perpendicular).
• Cuando se utilicen brilladores de metal, siga las recomendaciones del fabricante sobre dilución. Lave totalmente la lámina reflejante después de humedecer el vehículo.

Consideraciones de Funcionamiento Generales:
La lámina 981 proporcionará durabilidad máxima cuando:
• Se siguen los procedimientos recomendados por 3M.
• La lámina se aplica a superficies verticales.
• Durabilidad verdadera se basará en utilización real por parte del cliente, pruebas de campo, pruebas de exposición exterior y pruebas de intemperismo artificial.

La durabilidad se puede reducir si las técnicas recomendadas no se siguen:
• falta de corte de la lámina alrededor de remaches, uniones metálicas de paneles.
• Utilización inapropiada de limpieza de alta presión.
• Derrames de compuestos químicos y de solventes.
• Utilización inapropiada de preparación de la superficie del substrato.

Modelos Disponibles:
• Blanca: ARG983-10 DISPONIBLE EN 2” X 45.7 mts
• Roja: ARG983-72 DISPONIBLE EN 3” X 45.7 mts
• Amarilla: ARG983-71 DISPONIBLE EN 2” X 45.7 mts
• Cebrado rojo y blanco en tira de 50 cm.

COD:303

CINTA DEMARCATORIA 3M 471

Beneficios:
Adhesión instantánea
Aplicación rápida y fácil
Colores aprobados por OSHA
Conformable
Espesor y apariencia homogéneos
Excelente estiramiento muerto
Excelente retención del color
Fácilmente almacenable, sin solventes
Puede ser permanente o temporaria
Resistencia a la transferencia de adhesivo
Resistente a la abrasión
Se remueve limpiamente y fácilmente
Sistema con más bajo costo
Unión resistente
Variedad de colores muy llamativos a la vista

Medida:
50mm X 30Mts

Colores:
Amarilla, Blanca, Roja, negra, azul, marron, verde, naranja y violeta.

La CINTA DEMARCATORIA 3M 5702 AMARILLAS Y NEGRAcuenta con un nivel de adhesión instantánea, con una aplicación rápida y fácil. Tiene un espesor y apariencia homogénea, un excelente estiramiento muerto y retención del color. Fácilmente almacenable sin solventes, con resistencia a la transferencia de adhesivo y abrasión.

COD:304

CINTA DEMARCATORIA 3M 5702 AMARILLAS Y NEGRA

Beneficios:
Adhesión instantánea
Aplicación rápida y fácil
Colores aprobados por OSHA
Conformable
Espesor y apariencia homogéneos
Excelente estiramiento muerto
Excelente retención del color
Fácilmente almacenable, sin solventes
Puede ser permanente o temporaria
Resistencia a la transferencia de adhesivo
Resistente a la abrasión
Se remueve limpiamente y fácilmente
Sistema con más bajo costo
Unión resistente
Variedad de colores muy llamativos a la vista

Medida:
48mm X 33Mts

La CINTA DEMARCATORIA 3M 5702 AMARILLAS Y NEGRAcuenta con un nivel de adhesión instantánea, con una aplicación rápida y fácil. Tiene un espesor y apariencia homogénea, un excelente estiramiento muerto y retención del color. Fácilmente almacenable sin solventes, con resistencia a la transferencia de adhesivo y abrasión. Medida: 48mm X 33Mts

COD:305

CINTA  MARCATORIA DE PELIGRO

Puede ser atada, engrapada o clavada en el lugar deseado.

Colores:
Roja y blanca (PELIGRO)
Amarila y negra (PRECAUCION)

Medidas:
8 cm. ancho x 200 mts.
8 cm. ancho x 100 mts.

La CINTA  MARCATORIA DE PELIGRO puede ser atada, engrapada o clavada en el lugar deseado. Medidas:8 cm. ancho x 200 mts. / 8 cm. ancho x 100 mts.